# 1. Wstęp

## 1.1 Podstawa prawna

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Andrespol powstaje jako realizacja ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

## 1.2  Struktura dokumentu

Plan Gospodarki Odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami -  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159), Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Łódzkiego, Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, plan gospodarki odpadami określa (art. 14.1):

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3):

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto:

1) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,

2) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren (art. 15.7), a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

## 1.3.Słowniczek ( na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –o odpadach Dz..U.

## Nr 62  poz.628 z późn. zm. )

Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów .

Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych .

Magazynowanie odpadów - czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do powołanej ustawy ,których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych .

Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady niebezpieczne :

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do

powołanej ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku

nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4

do ustawy.

Odpady obojętne -  odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Odzysk energii -  termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Oleje odpadowe - wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

PCB - polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan,monometylodichlorodifenylome-tan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości.

Recykling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Recykling organiczny - obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Spalarnia odpadów - instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania.

System gospodarki odpadami - obowiązujące na danym obszarze administracyjnym działania związane ze zbieranie, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów - procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcenie odpadów, ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Unieszkodliwianie odpadów - poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Właściciel nieruchomości – również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (Ustawa z dn. 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczonych usług (art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku); nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych powołanych do świadczenia takich usług.

Wytwórca odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń orz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej, ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami - działania zmierzające do:

- ustanowienia na podległym obszarze systemu gospodarki odpadami;

- pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów ludzkich i rzeczowych;

- planowanie, kontrolowanie i analiza realizacji celów;

- ciągłe doskonalenie w cyklu: zaplanuj, zrealizuj, oceń, wyciągnij wnioski.

Zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

## 1.4 Spis skrótów

GUS – Główny Urząd Statystyczny

ZUK -  Zakład Usług Komunalnych

MPZON - mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

NZŚ - nadzwyczajne zagrożenia środowiska

PCB – polichlorowane bifenyle

PDDO – Punkty dobrowolnego dostarczania odpadów

PET – opakowanie z politereftalanu etylenu

PGO – plan gospodarki odpadami

PKB – produkt krajowy brutto

SIGOP – System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce

SRM - odpady szczególnego ryzyka

ś.o.r. – środki ochrony roślin

UE – Unia Europejska

US – Urząd Statystyczny

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ZZO - Zakład Zagospodarowania Odpadów

2. Lokalizacja i charakterystyka gminy Andrespol.

Gmina Andrespol  położona jest w centralnej Polsce w województwie łódzkim, powiat łódzki wschodni.

Leży w mezoregionie Wzniesień Łódzkich ( 318,82 m n.p.m.), należącym do Wzniesień Południowomazowieckich. Na obszarze gminy przeważa rzeźba płasko – równinna.

Teren gminy jest mało urozmaicony zarówno pod względem konfiguracji jak i wysokośći.

Od 1 stycznia 1999 r. wchodzi w skład powiatu łódzkiego wschodniego.

Aktualnie gmina Andrespol graniczy:

    - od zachodu  – z obszarem administracyjnym Łodzi,

    - od północy   – z gminą Nowosolna oraz z gminą Brzeziny,

    - od wschodu – z gminą Koluszki,

    - od południa – z gminą Brójce.

Odległość siedziby gminy od stolicy województwa i powiatu wynosi 16 km. Przez centrum gminy przechodzi droga wojewódzka nr 713 relacji: Łódź – Kurowice – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz linia kolejowa Łódź –Koluszki –Warszawa. Dzielą one gminę Andrespol na części północną i południową.

Powierzchnia gminy wynosi 2377 ha;

w tym: - użytki rolne 		1373 ha    -  57,8%

- lasy, zadrzewienia          582 ha    -  24,5%

- tereny zainwestowane    386 ha    -  16,2%

- tereny pozostałe               36 ha    -    1,5%

*)dane wg spisu rolnego 1997 r.

Gęstość zaludnienia 452,4 mieszkańców / km2, ogólna liczba ludności wg spisu na rok 2002 wynosi 10753.

Wysoki stopień zurbanizowania, przy jednoczesnej wysokiej stopie zaludnienia nadaje gminie charakter peryferyjnie położonego obszaru miejskiego.

Obszar gminy jest obszarem w większości równinnym z wyraźnie zaznaczonym elementem doliny rzeki Miazgi, która stanowi oś gminy, o przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód.

Gmina Andrespol mimo przewagi terenów użytkowych rolniczo, charakteryzuje się wysoką liczbą jednostek gospodarczych prowadzących działalność pozarolniczą. Działalność produkcyjna zdominowana jest przez krawiectwo, dziewiarstwo, produkcję tkanin i pasmanterii. Ważnym elementem rozwoju gospodarczego gminy są usługi. Najliczniejszą grupę stanowią usługi budowlano – wykończeniowe i transportowe.

# 3. Stan gospodarki odpadami

## 3.1 Odpady komunalne

W katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) odpady komunalne zostały wyodrębnione w grupie 20.

Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła.

Gmina Andrespol to teren o charakterze  wiejskim. Odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są w większości na własne potrzeby gospodarstw.

Na terenie Gminy można wyróżnić obszary rolnicze, sadownicze, turystyczno-rekreacyjne, leśne i większe skupiska osiedlowe. Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Ogólne informacje o składzie odpadów komunalnych i sposobach ich zagospodarowania

Makulatura.

Zauważalnym efektem ekonomicznym i ekologicznym recyklingu makulatury jest oszczędność surowców i energii, co ma znaczenie w odniesieniu do ceny jednostkowej papieru. Wykorzystanie makulatury było pierwszym przykładem zorganizowanego recyklingu. Wykorzystanie makulatury przy produkcji papieru w stosunku do surowca pierwotnego jakim jest drewno, spowoduje następujące skutki:

- Zmniejszenie zużycia drewna,

- Optymalne wykorzystanie zasobów leśnych,

- Oszczędność energii,

- Zmniejszenie zaśmiecenia,

- Oszczędność przestrzeni zajmowanej przez składowiska odpadów,

- Wymuszenie zachowań proekologicznych ludności,

- Powstanie nowych miejsc pracy.

Szkło.

Badania wykazują, że udział odpadów szklanych w ogólnej masie odpadów zależy od charakteru osadnictwa w danej gminie  (wsi) oraz od rodzaju zabudowy. Dotychczas w niewielkim stopniu rozważano ich funkcje recyklingowe, zarówno w odniesieniu do możliwości ponownego wykorzystania jak i ich zużytkowania w postaci surowca wtórnego. W przypadku opakowań szklanych możliwość ich ponownego udziału w produkcji może wynosić:

- 70 % dla szkła białego,

- 80 % dla szkła brunatnego,

- 90 % dla szkła zielonego.

Metale.

Opakowania metalowe zwiększają masę i objętość odpadów komunalnych, zaśmiecają otoczenie, choć potencjalnie można je wykorzystać jako źródło surowców wtórnych.

| Lp. | Rodzaj opakowania | Materiał |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puszki po żywności konserwowanej | Blacha stalowa ocynowana |
| 2 | Pudełka | Blacha stalowa ocynowana |
| 3 | Puszki po napojach | Blacha stalowa ocynowana |
| 4 | Puszki po napojach | Aluminium |
| 5 | Tubki | Aluminium |
| 6 | Pojemniki aerozolowe | Aluminium |
| 7 | Tacki | Aluminium |

- wg danych KPGO

Tworzywa sztuczne.

Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych może przebiegać w trzech głównych kierunkach:

- recykling energetyczny

- recykling surowcowy

- recykling materiałowy

Recykling energetyczny polega na spalaniu tworzyw sztucznych i wykorzystaniu uzyskanej energii cieplnej. Wartość opałowa większości tworzyw sztucznych jest bardzo wysoka (około 40-60 MJ/kg) i porównywalna jest z kalorycznością oleju opałowego.

.

Recykling surowcowy polega na rozłożeniu cząsteczek polimerów na frakcje o mniejszej masie cząsteczkowej  a  nawet do  substancji  wyjściowych, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji tworzyw zamiast surowców petrochemicznych lub jako surowce dla innych produkcji chemicznych. Przyjmuje się że tą metodą recyklingu będzie można objąć około 15 % odpadów z tworzyw sztucznych.

Recykling materiałowy polega na przetworzeniu tworzywa uzyskanego  z wysortowanych odpadów na nowe wyroby. Prowadzi on zwykle do pogorszenia właściwości tworzyw sztucznych, spowodowanego destrukcyjnym działaniem temperatur stosowanych w trakcie przerobu. Według obecnych cen recykling materiałowy to dobry i niedrogi sposób  wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych. Jednakże obejmuje on tworzywa stosunkowo czyste i jednorodne.

Tekstylia.

Odpady tekstylne z uwagi na znaczne zużycie i zabrudzenie nie są zagospodarowyane i w większości trafiają na składowisko odpadów. Pozyskiwanie tekstylnych surowców wtórnych metodą skupu lub poprzez selektywną zbiórkę jest w chwili obecnej ekonomicznie niezasadne, powinno być jednak wprowadzone z uwagi na zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych na wysypiskach.

Odpady mineralne.

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobne frakcje odpadów (pył, piasek) oraz gruz budowlany. Ilość tych odpadów dochodzi do poziomu 30 – 40 %. W masie odpadów powstających     w   obszarach    zabudowy    zagrodowej    (w   okresie   sezonu grzewczego) – popiół stanowi udział około 20 ÷ 25 %.

Odpady wielkogabarytowe.

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów z grupy tzw. wielkogabarytowych (pozbywanie się starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV itp.). Pewna grupa odpadów zwłaszcza z kategorii odpadów niebezpiecznych (sprzęt RTV, sprzęt AGD - freon) lub inny sprzęt gospodarstwa domowego, trafia w większości na składowisko odpadów. Jest to dość powszechny problem wymagający podjęcia lokalnych działań logistycznych, zgodnie z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, celem ograniczenia strumienia odpadów z grupy wielkogabarytowych  trafiających  na międzygminne  składowiska odpadów.

Odpady niebezpieczne.

W odpadach komunalnych występują również odpady klasyfikowane do grupy odpadów niebezpiecznych. Są to różnego rodzaju chemikalia, farby, opakowania, świetlówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, środki ochrony roślin oraz zużyte urządzenia elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki.  Sposobem  eliminacji  tej  grupy  odpadów  może  być  tzw. „selekcja negatywna” w ramach segragacji odpadów – wydzielenia z ogólnego strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko odpadów.

Katalog odpadów opublikowany Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 roku przedstawia listę odpadów komunalnych /kod 20/, w których znaczącą rolę zajmują odpady niebezpieczne. Na 41 tzw. podgrup, 14 podgrup to odpady niebezpieczne – czyli ok. 34 %.

Opakowania z laminatu.

Obecnie powszechnie stosowane są opakowania wielowarstwowe do pakowania soków, napojów, mleka i innych płynnych przetworów. Opakowania te są kierowane w znacznej większości do strumienia odpadów komunalnych. Opakowania wielowarstwowe są w większości wykonywane z dwóch rodzajów laminatów:

- polietylen – tektura,

- polietylen – tektura – aluminium.

Całość tej grupy odpadów (odpadów komunalnych) jest zakwalifikowana kodem nr 20, według katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.).

3.1.1. Źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrespol :

- Gospodarstwa domowe.

- Obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb  planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy, wyodrębniono następujące  grupy odpadów wytwarzanych z w/w źródeł (zgodnie z WPGO dla woj. łódzkiego):

    - odpady z gospodarstw domowych

    - odpady z obiektów infrastruktury

    - odpady wielkogabarytowe

    - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

    - odpady z ogrodów i parków

    - odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych.

3.1.2. Bilans odpadów komunalnych

3.1.2.1. Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy

Andrespol na podstawie danych wskaźnikowych (dane opracow. przez IETU ).

| l.p. | Źródła powstawania odpadów | Ilość odpadów ( kg / rok ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 1247 348 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 483 885 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 161 295 |
| 4 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 430 120 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 53 765 |
| 6 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 21 506 |
| ### Razem |  | 2 397 919 |

3.1.2.2. Średnia ilość i skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów

infrastruktury ( na podstawie danych IETU ).

| l.p. | Odpady domowe ( kg / rok ) |  | Odpady z obiektów infrastruktury ( kg / rok ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frakcje odpadów | Obszary wiejskie |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 162 155,24 | 48 388,50 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 12 473,48 | - |
| 3 | Inne odpady organiczne | 24 946,96 | - |
| 4 | Papier i tektura | 162 155,24 | 145 165,50 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 162 155,24 | 145 165,50 |
| 6 | Materiały tekstylne | 37 420,44 | 14 516,55 |
| 7 | Szkło | 99 787,84 | 48 388,50 |
| 8 | Metale | 49 893,92 | 24 194,25 |
| 9 | Odpady mineralne | 124 734,80 | 24 194,25 |
| 10 | Frakcja drobna 9 ( pon. 10 mm ) | 411 624,84 | 33 871,95 |
| Razem |  | 1 247 348,00 | 483 885,00 |

3.1.2.3. Średni skład odpadów wielkogabarytowych

| L.p. | Odpady wielkogabarytowe ( kg / rok ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | Ilość odpadów |
| 1 | Drewno | 96 777,0 |
| 2 | Metale | 48 388,5 |
| 3 | Inne ( balastowe, materace, plastik itp.) | 16 129,5 |
| Razem |  | 161 295,0 |

3.1.2.4. Średni  skład odpadów budowlanych i poremontowych

| L.p. | Odpady budowlane i poremontowe ( kg / rok ) – skład 100% mineralne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | Ilość odpadów |
| 1 | cegła | 172 048,0 |
| 2 | beton | 86 024,0 |
| 3 | Tworzywo sztuczne | 2 301,2 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 34 409,6 |
| 5 | drewno | 30 108,4 |
| 6 | metale | 21 506,0 |
| 7 | piasek | 64 518,0 |
| 8 | inne | 17 204,8 |
| Razem |  | 430 120,0 |

3.1.2.5. Średnia ilość i skład odpadów z ogrodów i parków

Odpady te dzielą się na dwie frakcje. Odpowiednio do ilości mieszkańców Gminy  Andrespol wynoszą  one  wskaźnikowo ( na podstawie IETU ).

- odpady organiczne 		-	43 012 kg / rok

- odpady mineralne		-	10 753 kg / rok

Razem			-	53 765 kg / rok

3.1.2.6. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych stanowią według danych wskaźnikowych w Gminie Andrespol ogólną ilość – 21 506 kg / rok

według obowiązującej klasyfikacji w grupie 20 skład ich stanowią :

    - rozpuszczalniki

    - kwasy

    - alkalia

    - odczynniki fotograficzne

    - środki ochrony roślin ( np. pestycydy, herbicydy, insektycydy )

    - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

    - urządzenia zawierające freony

    - oleje i tłuszcze inne niż jadalne

    - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

    - leki cytotoksyczne i sytostatyczne

    - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

    - zużyte urządzenia elektroniczne ( inne niż : lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony ) zawierające niebezpieczne składniki.

    - drewno zawierające substancje niebezpieczne.

3.1.3. Analiza strumieni odpadów komunalnych dla potrzeb Planu Gospodarki

Odpadami w gminie Andrespol.

Z uwagi na podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dla potrzeb konstrukcji PGO wydzielono 19 strumieni odpadów :

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego.

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji,

- odpady zielone

- papier i tektura ( nieopakowaniowe )

- opakowania z papieru i tektury

- opakowania wielomateriałowe

- tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe )

- opakowania z tworzyw sztucznych

- tekstylia,

- szkło ( nieopakowaniowe )

- opakowania ze szkła

- metale

- opakowania z blachy

- opakowania z aluminium

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Z uwagi na sposób zbiorki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji połączono grupę pierwszą drugą i trzecią w grupę odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

3.1.3.1. Średnia ilość odpadów generowana w poszczególnych strumieniach

| L.p. | Strumień odpadów | Średnia ilość odpadów ( kg / rok ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 237 748,83 |
| 2 | Odpady zielone | 44 732,48 |
| 3 | Papier i tektura ( nieopakowaniowe ) | 114 411,92 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 165 918,79 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 18 602,69 |
| 6 | Tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe ) | 226 135,59 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 72 797,81 |
| 8 | tekstylia | 50 001,45 |
| 9 | Szkło ( nieopakowaniowe ) | 10 753,00 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 203 124,17 |
| 11 | Metale | 48 926,15 |
| 12 | Opakowania z blachy | 17 527,39 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 5 053,91 |
| 14 | Drobna frakcja popiołowa | 433 130,84 |
| 15 | Odpady wielkogabarytowe | 161 295,00 |
| 16 | Odpady budowlane | 430 120,00 |
| 17 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 32 259,00 |
| Razem |  | 2 272 539,00 |

3.1.4. Aktualny stan zbierania i transportu odpadów komunalnych w gminie.

Gmina Andrespol nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów komunalnych. Odpady komunalne, jak i wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składowane są poza terenem gminy, na składowiskach w Kąsiu i w Kamieńsku.

Aktualnie śmieci i odpady z terenu gminy zbierane są i wywożone są na podstawie zawartych umów przez przedsiębiorstwo MPO Łódź i ”RETHMANN” Sp. z.o.o.

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Andrespol na usuwanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Andrespol.

| Nazwa | Siedziba | Miejsce deponowania |
| --- | --- | --- |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. | Łódź ul. Tokarzewskiego 2 | Składowisko Odpadów Komunalnych w Kąsiu SATER-KAMIEŃSK Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |
| RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. – Oddział Łódź | Łódź ul. 3 Maja 64/66 | Zakad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych EKOCENTRUM SATER-KAMIEŃSK Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Andrespol na usuwanie odpadów komunalnych płynnych z terenu gminy Andrespol.

| Właściciel | Nazwa | Siedziba | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- |
| Szeląg Andrzej Juszczak Tomasz s.c. | Usługi asenizacyjne | Andrespol ul. Łanowa 18 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie |
| Waldemar Zdunek | „MERC-BEKA” - Usługi asenizacyjne | Andrespol ul. Fredry 52 | -„ - |
| Marian Augustowski | Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Główna 91 | -„ - |
| Świątek Jarosław | Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Spadkowa 5 | -„ - |
| Kopyś Robert | „RED” – Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Graniczna 12 | -„ - |
| Cezary Biblis | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Rokicińska 486 | -„ - |
| Bogumił Jóźwiak | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Rataja 82 | -„ - |
| Anna Janicka | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Wodnika 5 m 4 | -„ - |
| Łaźniak Tomasz | EKO-VIR - Usługi asenizacyjne | Kurowice ul. Rządowa 58 | -„ - |

3.2. Odpady przemysłowe

3.2.1. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i

infrastruktury drogowej.

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych drogowych i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą:

- materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg,

- odpady drewna, szkła i tworzyw  sztucznych,

- odpadowe asfalty, smoły, papa,

- gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

- złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali,

Problem odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej na terenie gminy pozostaje w obecnej chwieli nierozwiązany.

    - Wraki samochodowe, opony.

3.2.2.1. Wraki samochodowe

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z poważniejszych problemów jest zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także : zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego.

Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy

- zużyte opony i guma

- oleje i nie zużyte resztki paliwa

- płyny hamulcowe i chłodnicze

- szkło

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią około 15% masy całego wraku samochodowego. Są to głównie pianki poliuretanowe, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych.

Na terenie gminy nie ma obecnie punktu składowania wraków samochodowych. Najbliższe punkty znajdują sie na terenie Łodzi.

3.2.2.2. Opony samochodowe

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych  na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- bieżnikowanie,

- zagospodarowanie całych opon,

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

- spalanie z wykorzystaniem energii,

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

Na terenie Gminy istnieją możliwości techniczne zbiórki zużytych opon w celu sprzedaży bądź przekazania do odzysku.

Ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania na składowiskach zużytych opon, zakaz ten wszedł w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym, na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa o obowiązkach producentów... oraz opłacie produktowej i depozytowej), a poziom odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:

2002 r. - 25%

2003 r. – 35%

2004 r. – 50%

2005 r. – 60%

2006 r. – 70%

2007 r. – 75%

W perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, ze w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

3.3. Osady ściekowe

Odpadem powstającym w oczyszczalniach ścieków jest osad ściekowy. Na terenie gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków : gminna w Kraszewie, przy Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej / oddział w Kraszewie / i przy przedsiębiorstwie „STONE MASTER” w Andrespolu.

- Oczyszczalnia gminna – osady ściekowe są poddawane odwodnieniu na prasie

filtracyjnej, a następnie  w zależności od składu zostają zagospodarowywane w następujący sposób:

- osad ściekowy (w ilości 690 t rocznie) – wykorzystywany jest do nierolniczego nawożenia komunalnych terenów zielonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej;

- osad z kratek (w ilości 2,4 t) – jest wywożony na wysypisko odpadów komunalnych;

- osad z piaskownika – trafia również na wysypisko odpadów.

- Oczyszczalnia przy ŁSM / oddział w Kraszewie – w I kwartale 2003 r. powstało 97,5 m3

osadu, w II kwartale 155,5 m3, a w III 97,5 m3; osad odbiera przedsiębiorstwo „Rhetmann – Recycling”, a następnie wywozi go do oczyszczalni w Aleksandrowie Łódzkim w Rudzie Bugaj.

- Oczyszczalnia na terenie przedsiębiorstwa „STONE MASTER” – osady ściekowe odbierane są przez firmę specjalistyczną i dowożone do oczyszczalni gminnej w Kraszewie, wykorzystywane j.w.

3.4. Odpady niebezpieczne

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, w tym przemysł przetwórstwa mięsnego, rolnictwo a także strumień odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu  ich ilości.

Najwięksi producenci odpadów niebezpiecznych w gminie Andrespol.

Zakłady Mięsne „Zbyszko” – Bedoń Wieś ul. Słowiańska 9

Ilość  odpadów – 44 Mg / rok

Zakład ma podpisaną umowę na odbiór odpadów poubojowych – niebezpiecznych z firmą specjalistyczną, która je odbiera sprzętem specjalisycznym i utylizuje   -

- „ AGRO – BIS ” Sp. z o.o. 95 – 060 Brzeziny.

3.4.1. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne i zakłady farmakologiczne. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

Odpady medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, klasyfikowane są w grupie 18 01, a odpady weterynaryjne w grupie 18 02. Część z tych odpadów (10 grup o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10, 18 01 80, 18 01 82, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07) kwalifikowana jest jako odpady niebezpieczne.

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z przestrzegania wymagań BHP.

Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

- papiery i karton około 20 %

- materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %

- odpady z tworzyw sztucznych około 20%

- szczątki ludzkie około 10%

- pozostałe odpady około 10 %.

Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne.

Na podstawie licznych opracowań literaturowych z zakresu odpadów medycznych szacuje się, że najczęściej w składzie odpadów powstających w placówkach medycznych występują:

- w 60% odpady będące zwykłymi odpadami komunalnymi,

- w 30% odpady stanowiące grupę specyficznych dla działalności tego typu obiektów,

- w 10% odpady wymagające specjalnego nadzoru, w tym w 3% odpady zainfekowane.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych  na terenie gminy jest bardzo trudna do oszacowania.

Jest ona ściśle uzależniona od zakresu świadczonych usług zdrowotnych. Według danych literaturowych wskaźnik ilości powstających odpadów waha się od 0,02 do 1,2 kg / d. Wartość wskaźnika ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i weterynaryjnych (wg Wandrasza) przedstawiono w tabeli

Tabela  Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

na terenie gminy Andrespol wytwórcami odpadów tej grupy są :

    - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Andrespolu,

    - Dom pomocy Społecznej w Wisniowej Górze,

    - cztery gabinety stomatologiczne ( 3 w Andrespolu i 1 w Stróży ).

    - cztery prywatne gabinety lekarskie ( 2 w Andrespolu i 2 w Kraszewie ).

    - 2 lecznice weterynaryjne ( 1 w Andrespolu i 1 w  Justynowie ).

W gminie Andrespol w ciągu roku wytwarzanych jest  ok. 1,6 Mg/rok odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych realizuje się za pomocą:

- spalania.

- utylizacji plazmowej

- pirolizy

- sterylizacji.

- działania mikro lub makro fal

- dezynfekcji chemicznej lub gazowej

- metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące).

Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego 
i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych. Wybór spalania, lub utylizacji  jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału skażonego i potencjalnie skażonego.

Na terenie gminy nie ma punktów zbierania leków przeterminowanych. Możliwe jest założenie takich punktow przy istniejących aptekach.

Odpady medyczne i weterynaryjne odbierane są z punktów ich wytwarzania przez firmy specjalistyczne na podstawie umów zawartych z odpowiednimi oddziałami ZOZ.

Odpady medyczne odbierane są sprzętem specjalistycznym i utylizowane przez firmę TPO w Łodzi.

### 3.4.2. Odpady zawierające PCB

PCB, podobnie jak azbest, należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

Pomimo, ze obowiązek inwentaryzacji PCB  został wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.

Łączna ilość odpadów z PCB wymagających unieszkodliwienia do 2010 r. w skali kraju wyniesie  ok. 13 500 Mg.

### Przepracowane oleje

Wytwórcy tej grupy odpadów mają zwykle podpisane umowy z koncesjonowanymi zakładami zajmującymi się unieszkodliwianiem / odzyskiem przepracowanych olejów. Spodziewać się należy również, że przepracowane oleje wyrzucane są również przez mieszkańców wraz z odpadami komunalnymi. Podobna sytuacja występuje w przypadku olejów powstających w niewielkich zakładach rzemieślniczych i usługowych. Ponieważ powyższe postępowanie z odpadami olejowymi nie jest zgodne z zasadami ochrony środowiska, należy opracować sposoby zbiórki odpadów olejowych ze źródeł rozproszonych (mieszkańcy, zakłady usługowe i rzemieślnicze).

Na terenie gminy nie ma punktu zbiórki olejów przepracowanych.

### Akumulatory i baterie

Wykorzystane akumulatory stanowią odpad niebezpieczny, zawierają bowiem  niebezpieczne składniki: związki ołowiu, ołów metaliczny 19% kwas siarkowy. Praktycznie każda część akumulatorów kwasowo-ołowiowych, czy niklowo-kadmowych stanowi odpad. Podczas rozbiórki takich akumulatorów powstają:

- odpady tworzyw sztucznych – obudowa,

- płyty ołowiane,

- elektrolit,

- szlamy (najczęściej ołowiowo-siarkowe).

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów je unieszkodliwiających.

Odpady te, podobnie jak akumulatory podlegają w/w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, co oznacza, że każdy punkt sprzedaży może je zbierać bez dodatkowych zezwoleń. Stwarza to korzystne warunki dla usunięcia tych odpadów ze strumienia trafiającego do pojemników na odpady komunalne.

- Prognoza zmian w gospodarce odpadmi dla gminy Andespol w latach 2004 – 2011.

4.1. Prognoza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych.

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Andrespol wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego.

Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy określono na podstawie danych statystycznych i literaturowych.

Powyższe przesłanki obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości i składzie powstających odpadów komunalnych, w skali  powiatu łódzkiego wschodniego, a zatem i gminy Andrespol, pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów wytworzonych w gminie w okresie do 2007 następnie do 2011 roku:

Zestawienie tendencji zmian w strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych

| Wyszczególnienie | rok 2007 [%] | rok 2011 [%] |
| --- | --- | --- |
| Ogólna ilość odpadów | + 2,46 | + 0,05 |
| Odpady organiczne zwierzęce | +0,59 | -5,49 |
| Odpady z tworzyw sztucznych | + 6,27 | + 4,45 |
| Odpady szklane | + 4,84 | + 3,20 |
| Odpady z papieru i tektury | + 6,63 | + 4,91 |
| Odpady z metali | + 1,64 | - 0,59 |
| Odpady z drobnej frakcji popiołowej | - 1,27 | - 3,57 |
| Odpady budowlane | + 9,00 | + 5,46 |
| Odpady niebezpieczne | + 3,11 | - 0,59 |

W dalszej części opracowania określono prognozy oraz kierunki koniecznych działań do podjęcia w zakresie gospodarki odpadami przez gminę Andrespol. Będą one zbieżne z prognozami oraz wytycznymi zawartymi  w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, opracowanym według założeń Planu Wojewódzkiego oraz Krajowego (co stanowi ich całość i kontynuację programową ).

4.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Wzrost ilości odpadów z obszaru gminy Andrespol nie będzie elementem stanowiącym zagrożenia dla obecnie funkcjonującego regionalnego systemu zbiórki, transportu i utylizacji odpadów (istniejące zaplecze techniczne umożliwia przyjęcie strumienia odpadów w ilości większej od tzw. statystycznego przyrostu w latach 2004 – 2011 a nawet w dalszym okresie czasu).

Prognoza ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wg. KPGO.

Rysunek.. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w przyjętych przedziałach czasowych wg Dyrektywy 1999/31/EC.

4.1.2.	Odpady opakowaniowe

Rozwój przemysłu opakowaniowego będzie zależał od wielu czynników (gospodarczych , konsumpcyjnych, wzrostu lub spadku spożycia oraz sytuacji    w gospodarce międzynarodowej). Ta grupa odpadów jest przedmiotem uwagi logistycznej gospodarki odpadami,   podlega   ona   ewolucji   i   dostosowuje   się do potrzeb lokalnych oraz opinii społecznej. W praktyce sprowadza się do elastycznej formy rozszerzania selektywnej zbiórki odpadów, dotyczącej następujących grup odpadów:

- papier i tektura,

- opakowania wielowarstwowe,

- opakowania z aluminium i blachy stalowej,

- opakowania ze szkła,

- opakowania z tworzyw sztucznych.

Obecne największy wzrost produkcji i zużycia obserwuje się dla opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim okresie kształtował się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej. Przewidywana struktura odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przewiduje, że ponad 60% masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych stanowią poliolefiny.

W gminie prognozuje się:

- niewielki wzrost opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła do roku 2007 (do ok. 6%), a następnie niewielki spadek do roku 2011 – ok. 4%

- niewielki wzrost opakowań z blachy stalowej i aluminium do roku 2007 (do ok. 4 %),

a następnie spadek do roku 2011 – ok. 0,59%.

Będzie to efektem prowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Jest on skierowany do dwóch obszarów powstawania odpadów, tj. budownictwa wielorodzinnego (bloki mieszkaniowe, placówki handlowo-usługowe lub oświatowe, itp.) oraz zabudowy o charakterze  jednorodzinnym - zagrodowym.

Na terenie gminy prognozuje się do roku 2007 niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych (o ok. 4,4 %), a następnie spadek, który w roku 2011 wyniesie ok. 2,2% w stosunku do roku 2002.

  - Odpady sektora gospodarczego oraz odpady niebezpieczne.

    - Założenia wstępne.

Przyjęto następujące założenia do prognozy ilości i jakości tych grup odpadów powstających  w gminie Andrespol na lata 2004 – 2011 :

- rozwój gospodarczy gminy będzie postępował dodatnio ( powstanie nowych inwestycji oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw ).

Ta grupa odpadów jest objęta pełnym monitoringiem, z którego wynika,że w latach 2004 – 2011 nie nastąpi ich gwałtowny przyrost a wręcz przeciwnie – spadek. Zakładany stopniowy wzrost gospodarczy na terenie gminy przyczyni się jednoczesnie do wzrostu zamożności jego mieszkańców, a zatem do wzrostu konsumpcyjnego stylu życia.

W oparciu o WPGO, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz inne materiały statystyczne można przyjąć założenia odnośnie prognozy ilości i składu odpadów gospodarczych na obszarze gminy:

- do roku 2007 –  utrzymanie obecnego poziomu.

- do roku 2011 – możliwy niewielki wzrost ilości wywołany stopniowym rozwojem gospodarczym w gminie (ograniczony ze względu na konieczność wprowadzania technologii mało lub bezodpadowych w istniejących i nowobudowanych instalacjach przemysłowych ).

    - Odpady niebezpieczne.

Ta grupa odpadów powstająca w sektorze gospodarczym podlega szczególnemu monitoringowi zgodnie z przyjętym „Programem postępowania z odpadami” - zatwierdzonym przez właściwe urzędy lokalne i powiatowe.

Odpady te trafiają wyłącznie do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub odzyskiem, za pomocą specjalistycznych firm transportowych. Odpady te wymagają odpowiedniej technologicznej przeróbki przed ich przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Odpady z tej grupy (podobnie jak inne niebezpieczne) trudno jest oszacować w zakresie prognozy ich ilości i jakości w perspektywie lat 2007 – 2011. Można jedynie w oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjąć prognozę powstawania tej grupy odpadów pochodzących z przemysłu i pozostałej działalności gospodarczej na następującym poziomie wzrostu:

- 2007 r. – 1,5 ÷ 1,6 %,

- 2011 r. – ok. 2,0 ÷ 2,2 %

(nie dotyczy to trzech grup odpadów zawierających azbest ).

4.2.2.1. Odpady zawierające azbest.

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest obowiązuje w Polsce  od 1997 roku. Przyjęty w 2002 roku „Program usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zakłada realizację usuwania tych wyrobów (dotyczących trzech grup odpadów ujętych w katalogu odpadów) w terminie do roku 2032. Ilość tych odpadów w chwili obecnej jest trudna do określenia, ponieważ brak jest pełnej inwentaryzacji tej grupy odpadów na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego i gminy Andrespol. Wobec konieczności (ustawowej) usunięcia materiałów zawierających azbest z grupy odpadów komunalnych i gospodarczych, należy prognozować, że jego ilości będą możliwe do określenia w fazie realizacji gminnych programów inwentaryzacji wyrobów azbestowych, realizowanych przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

4.2.2.2. Odpady zawierające PCB.

Na dzień dzisiejszy brak jest pełnej informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie gminy. Obowiązkiem gminy jest kontrola ich identyfikacji oraz prowadzenie rejestrów bieżącej utylizacji w oparciu o sprawozdania dysponentów PCB (współpraca ze Starostwem Powiatowym).

Wszelkie instalacje zawierające PCB muszą zostać oczyszczone z tych substancji do końca roku 2010 – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.2.3. Wyeksploatowane pojazdy oraz zużyte opony.

Na obszarze gminy Andrespol w najbliższych latach można się spodziewać wzrostu  ilości  tzw.  wraków  samochodowych  (zgodnie  z  prognozą krajową).

Ilość tych pojazdów może osiągnąć w latach następujące poziomy:

- 2006 – 216 %

- 2010 – 290 %

- 2014 – 390 %

Wzrost prognozowanej ilości pojazdów złomowanych odnosi się do poziomu  z roku 2000.

Od dnia 1 lipca 2003 roku obowiązuje ustawowy zakaz składowania całych opon, a od 1 lipca 2006 roku będzie obowiązywał zakaz składowania części opon. Nałożony został również na producentów i importerów opon ustawowy obowiązek odzysku zużytych opon. Ocenia się, że średni przyrost odzysku w skali roku wyniesie od 3 do 5 % .

Najbliższe punkty złomowania wraków samochodowych znajdują się na terenie miasta Łodzi.

Z uwagi na dużą ilość małych i średnich  podmiotów gospodarczych na terenie gminy, należy rozważyć możliwość włączenia tej grupy odpadów do obszaru Gminnego Punktu Skupu Odpadów Niebezpiecznych.

4.2.2.4. Akumulatory i baterie.

Zagadnienie   ilości   zużytych  akumulatorów,   praktycznie  w   całości   można odnieść do punktu 3.2.2.Planu (wraki samochodowe, zużyte opony). Z tego źródła pochodzić będzie główny strumień tego rodzaju odpadów, wraz z innym, powstającym przy zakupie i wymianie akumulatora, objętym pełnym monitoringiem (opłata depozytowa).

Ilość zużytych akumulatorów może osiągnąć w poszczególnych latach następujące poziomy:

- 2006 – 230 %

- 2010 – 300 %

-     2014 – 400 %

wzrost ilości zużytych akumulatorów w odniesieniu do poziomu z roku 2000.

Ilość zużytych baterii, zawierających substancje niebezpieczne, jaka powstaje na terenie gminy nie jest dokładnie znana (dotyczy to również obszaru całego powiatu łódzkiego wschodniego).

Wprowadzenie od roku 2004 opracowania na terenie gmin systemu zbiórki baterii, zawierających substancje niebezpieczne, umożliwi w perspektywie czasu dokonać oceny ich ilości powstającej na obszarze objętym logistyką w/w systemu.

4.2.3. Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne.

Urządzenia tej grupy do chwili obecnej nie stanowią pod względem ilościowym poważnej grupy odpadów. Notowany jest jednak ich postępujący wzrost w skali całego kraju. Według KPGO należy się liczyć z ich poważnym wzrostem do roku 2014 tj. 200 % w odniesieniu do roku 2000. Ta prognoza może się spełnić na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego  oraz gminy Andrespol.

4.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Prognozowanie ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych na obszarze gminy Andrespol jest stosunkowo trudne do określenia w przedziale lat 2004 – 2007 i następnie 2007 – 2011. Można ogólnie przyjąć, że ich wzrost będzie następował wolniej w odniesieniu do planowanego wzrostu świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych. Brak dokładnych danych (na poziomie KPGO i PPGO) nie pozwala na dokonanie dokładniejszej oceny wzrostu tej grupy odpadów w latach 2004 – 2007 i następnie 2007 – 2011.

Przyjęto zgodnie z KPGO wskaźnik 1% wzrostu tych odpadów rocznie co daje ilości szacunkowe w odniesieniu do roku 2002 :

- 2005r 	-	1,648 Mg / rok

- 2010r. 	-	1,73 Mg / rok

- 2015r.	-	1,82 Mg / rok

- Warianty systemów gospodarki odpadami dla gminy Andrespol

5.1. Analiza wariantów.

Z uwagi na mały obszar gminy i brak obecnie ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy, proponowane warianty odnoszą się głównie do sposobów ich gromadzenia i transportu.

Warianty odnoszą się do selektywnego zbierania odpadów tj.selekcji u źródła ich powstawania.

5.1.1. Wariant I – system pojemnikowy ( zastosowanie wyłącznie pojemników do określonego strumienia odpadów komunalnych )

pojemniki mogą być dwojakiego rodzaju :

- typu dzwon ( stosowane w większości obszarów województwa – obsługiwane przez samochody typu HDS )

- typu – ocynk na kółkach z kolorowymi pokrywami ( obsługiwane sprzętem tradycyjnym ).

W chwili obecnej na terenie gminy pojemniki na surowce wtórne ustawione są  w 4 miejscach : przy Urzędzie Gminy w Andrespolu, Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze, Szkole Podstawowej w Justynowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu Wsi.

Założenia wariantu :

Zakłada się, że do roku 2007 w pojemniki zostaną uzbrojone miejscowości i sołectwa na terenie gminy.

Koszt wariantu wynosi 22000,00 – 35000,00 zł w zależności od rodzaju pojemników.

Wariant ten jest jednocześnie do spełnienia bez udziału środków własnych gminy. Pojemniki mogą być ustawione przez firmy obecnie obsługujące gminę w zamian za nieodpłatne przekazywanie selektywnie zebranych odpadów.

5.1.2. Wariant II

założenia :

- selekcja prowadzona systemem workowo – pojemnikowym.

- każde gospodarstwo otrzymuje komplet 4 worków na :szkło, metale, tworzywa sztuczne, makulaturę 12 razy w ciągu roku.

- Posegregowane odpady odbierane są 1 raz w miesiącu.

- Pozostałe odpady zbierane są w pojemnikach o poj. 0,11 i 0,24 m3.

Koszt zakupu worków :

- liczba gospodarstw – 3973

3973 x 0,3 x 4 x 12 = 57 211,20 zł / rok

wariant jest również do spełnienia przy współpracy z obecnie obsługującymi gminę firmami. Pomimo wyższej kwoty niezbędnej do jego realizacji może okazać się ekonomicznie bardziej opłacalny z uwagi na zwiększenie świdomości mieszkańców, większą wygodę w codziennej obsłudze. Efektem może być zmniejszenie o ponad 50% opłat za wywóz ogólnych odpadów komunalnych z gminy.

- Planowane cele i systemy gospodarki odpadami.

6.1. Założenia

Kierunki podstawowe dotyczące strategii w gospodarce odpadami zostały przyjęte w następujących dokumentach planistycznych:

- „II Polityka Ekologiczna Państwa”

- „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego”

- „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”

- „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”

- „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09. 04. 2003 r. – w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, założone cele w gospodarce odpadami zostały określone w dwóch czteroletnich przedziałach czasowych (w oparciu o w/w dokumenty planistyczne, a zwłaszcza PPGO i WPGO):

2004 – 2007 r. – cele krótkoterminowe,

2007 – 2011 r. – cele długoterminowe.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GROMADZENIE

SELEKTYWNE ZBIERANIE       ODPADÓW

zbieranie odpadów

„suchych”

i

„mokrych”

zbieranie odpadów jednorodnych:

szkło

papier

metal

tw. sztuczne

ZBIERANIE ODPADÓW  MIESZANYCH

USUWANIE ODPADÓW

METODY  SELEKTYWNE                                        METODY   WYWOZOWE

SYSTEM                                  SYSTEM

NIEWYMIENNY                    WYMIENNY

- pojemniki                         - kontenery i worki

(o poj. do 1200 dm3)           ( o poj. 4 - 40 m3)                      HYDRAULICZNE                     PNEUMATYCZNE

- worki

(o poj. 50-110 dm3)

* worki

( o poj. 50 - 110 dm3)

UNIESZKODLIWIANIE

KOMPOSTOWANIE                      SKŁADOWANIE                       
               SPALANIE

Plan gospodarki odpadami dla gminy Andrespol uwzględnia kierunki działań wynikające z polityki ekologicznej państwa, KPGO oraz WPGO dla woj. łódzkiego:

- konieczność unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji,

- zwiększenie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii z odpadów,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Przykładowy  model selektywnej zbiórki odpadów

zapobieganie

PAPIER

SZKŁO

METALE

ODPADY ORGANICZNE

INNE

TWORZYWA SZTUCZNE

TEKSTYLIA

Powtórne użycie

RECYKLING

SKŁADOWISKO

KOMPOSTOWNIA

Prawidłowa gospodarka odpadami powinna zmierzać w kierunku selektywnej zbiórki odpadów, warunkuje ona:

- recykling surowców wtórnych;

- oszczędności surowców naturalnych;

- eliminację substancji toksycznych pochodzących ze strumienia odpadów, tj. przeterminowane farmaceutyki, pozostałości farb, lakierów, zużyte baterie 
i rozpuszczalniki;

- odzysk rozkładanej frakcji organicznej w postaci kompostu lub odzysk energii (w postaci

biogazu w procesie fermentacji metanowej i ciepła ze spalania odpadów);

minimalizację odpadów trafiających na wysypisko.

- HIERARCHIA CELÓW GOSPODARKI ODPADAMI

i sposoby ich realizacji

WSPÓŁCZESNA 							PRZYSZŁOŚCIOWA

UNIKANIE ODPADÓW

(zapobieganie ich powstawaniu)

MINIMALIZACJA

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

RECYKLING

UNIESZKODLIWIANIE

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z w/w aktami planistycznymi :

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,

- wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

- wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok

- likwidacja mogilników i „dzikich” składowisk śmieci,

- likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,

- kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,

- ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995 (rysunek nr 21).

- wprowadzenie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, w szczególności w dużych miastach oraz kompostowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach wiejskich oraz małych miast.

6.2. Odpady komunalne.

6.2.1. Cele krótkoterminowe: 2004 – 2007 r.

Zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie 6.1. - cele krótkoterminowe zostaną osiągnięte poprzez doprowadzenie do:

- eliminacji wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska w sposób niekontrolowany (zorganizowana zbiórka odpadów obejmująca wszystkich mieszkańców gminy Andrespol ).

- wzrost skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wzrost skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (np. baterie),

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami.

6.2.2. Cele długoterminowe 2007 – 2011 r.

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

- doskonalenie systemu logistycznego gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalsze wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów: ograniczenie strumienia odpadów komunalnych a zwłaszcza części odpadów ulegających biodegradacji,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- postępujący wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami – dokonano analizy wstępnej istniejącego systemu logistycznego: zbiórki, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze gminy Anrespol.

Ocena  została podzielona na 4 etapy.

Etap I.

Wytwarzanie odpadów komunalnych.

W gminie Andrespol działania te mogą obejmować :

- gospodarcze wykorzystanie odpadów organicznych ulegających biodegradacji w sektorze budownictwa jednorodzinnego (kompostowanie),

- segregacja odpadów opakowaniowych oraz pozostałych, stanowiących surowiec wtórny,

- edukacja ekologiczna mieszkańców w celu ich uaktywnienia w ograniczaniu ilości  odpadów – stosując celekcję u źródła ich powstawania.

Etap II.

Zbiórka i transport odpadów

Firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy posiadają nowoczesny specjalistyczny sprzęt (bezpylne śmieciarko – ładowarki), pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych, spełniające standardy UE.

Od roku 2004 obecny system zbiórki odpadów na terenie gminy Andrespol zostanie rozbudowany o :

- rozmieszczenie na terenie gminy większej ilości pojemników do selektywnej zbiorki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem :

    - pojemników na szkło białe i kolorowe

    - makulatury

    - tworzyw sztucznych

    - metalu

    - tekstyliów ( ewentualnie )

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórkę baterii zawierających substancje niebezpieczne.

- zbiórkę przeterminowanych i niezużytych leków i farmaceutyków.

Etap III.

Unieszkodliwianie odpadów.

Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, nie ma rozwiązań optymalnych i uniwersalnych dla każdych warunków lokalnych. Wybór metody uzależniony jest od wielu czynników. Dla  gminy istotne znaczenie mają:

- akceptacja społeczności lokalnej.

- ilość i jakość odpadów na danym obszarze,

- dostępność terenów pod lokalizację obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów,

- warunki „ekologiczne” (rejony chronione z uwagi na występowanie ujęć wodnych, parki krajobrazowe, rezerwaty itp.),

- warunki ekonomiczne (ograniczone możliwości finansowe),

- rynek zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania – lokalne zapotrzebowanie na energię powstającą w tych procesach, wynikające z gminnego planu zapotrzebowania i zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem energii odnawialnej.

Etap IV.

Odbiorcy i rynek.

Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi jest dostępność rynku zbytu i potencjalni odbiorcy. Przed podjęciem decyzji o wyborze inwestycji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w określonych procesach. Analiza rynku pozwoli na określenie problemów związanych z wymaganą jakością produktu powstałego na bazie odpadów.

Uwarunkowania techniczne w budowaniu nowych systemów gospodarki odpadami

Dostosowanie gospodarki odpadami do standardów UE wymagać będzie w najbliższych latach przede wszystkim intensyfikacji działań związanych unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Spełnienie wymogu Polityki Ekologicznej Państwa oraz Dyrektywy Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów związane będzie ze znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oznacza to konieczność rozwoju metod unieszkodliwiania, w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego przekształcania odpadów.

Na terenie gminy należy dążyć do rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone. Istotne będzie wspieranie przez władze lokalne  kompostowania odpadów we własnym zakresie, głównie przez mieszkańców wsi.

Następować powinien rozwój metod fermentacji odpadów z wykorzystaniem biogazu i energii cieplnej W przypadku średniej wielkości regionalnych zakładów przerobu odpadów, zastosowanie mechaniczno-biologicznych metod przerobu odpadów może stanowić efektywną opcję przekształcania odpadów celem redukcji objętości i bezpiecznego składowania.

Możliwości rozwiązań technicznych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zamieszczono w poniższej tabeli.

Możliwości techniczne w zakresie odzysku unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Opcje unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowane | Piroliza | Mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | * |  |  | * |  | * |  | * |
| Paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Papier | * | * | * |  | * | * | * |  |
| Odpady Tekstylne | * | * | * |  |  |  | * |  |
| Drewno | * | * | * |  |  |  | * |  |

Uwarunkowanie społeczne w budowaniu nowych systemów gospodarki odpadami

Akceptacja społeczna dla procesów budowy nowych zintegrowanych systemów gospodarki odpadami komunalnymi wśród społeczności lokalnych jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W związku z tym występuje potrzeba prowadzenia szerokich akcji podnoszenia świadomości społecznej i ekologicznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków na szczeblu lokalnym

7.Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Andrespol na lata 2004 - 2011

|  | Priorytet (zgodny z Programem Ochrony Środowiska) |  |  | Zadania | W / Ws / K | do 2007 |  | do 2011 | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - biodegradowalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | Wspieranie finansowe i organizacyjne indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych (do 2010 r) | Ws | + |  | + | 3000,00 / rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, Prywatni przedsiębiorcy, Lokalne organizacje ekologiczne i pozarządowe. |
|  |  | 1.2 |  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej (do 2010) | Ws | + |  | + | 2000,00 / rok | budżet gminy, powiatu. inwestorów, WFOŚ i GW, Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 1.3 |  | Wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmującego przede wszystkim gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa | Ws | + |  | + | 1000,00 / rok | środki własne gminy, budżet powiatu, środki inwestorów, WFOŚ i GW, Fundusze strukturalne | j.w. |
|  |  | 1.4 |  | Działania w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Ws | + |  | + | 50000,00 / rok | budżet gminy, powiatu, WFOŚ i GW, inwestorów, Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 1.5 |  | Szkolenia n.t. możliwości i zasad gospodarczego wykorzystywania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego | Ws | + |  | + | 2000,00 zł / rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 1.6 |  | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich selekcji „u źródła” | W | + |  | + | 2000,00 zł /rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | j.w.. |
| 2 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy | Ws | + |  | + | 2000,00 zł / rok | budżet gminy, powiatu, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  |  | 2.2 | Utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy | Ws | + |  | + | 20000,00 zł / rok | j.w. | j.w. |
| 3 | Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  | Udział w tworzeniu sieci punktów odbioru, demontażu i recyklingu wraków samochodowych ( prowadzenie ewidencji | K | + |  | + | 1000,00 zł / rok | j.w. | j.w. |
| 4 | # STOPNIOWA ELIMINACJA OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 |  | Udział w tworzeniu powiatowego systemu gospodarki odpadami przemysłowymi i możliwości ich zagospodarowania. | W | + |  | + | 1000,00 zł/rok | WFOŚiGW, budżet powiatu, środki prywatne przedsiębiorców. | j.w. |
|  |  | 4.2 |  | Udział w edukacyji dla małych i średnich firm branży chemicznej i budowlanej na temat zasad gospodarki odpadami w tych firmach | Ws | + |  | + | 1000,00 / rok | j.w. | j.w. |
| 5 | Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .5.1 |  | Udział w tworzeniu powiatowego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | W | + |  | - | 1000,00 zł/rok | WFOŚiGW, budżet powiatu, budżet gminy. Fundusze strukturalne. | j.w. |
|  |  | 5.2 |  | Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych (lub współkompostowania z odpadami komunalnymi) przy lokalnych oczyszczalniach ścieków (do roku 2008) | K | + |  | - | 5000,00 / rok | j.w. | j.w. |
| 6 | Systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .6.1 |  | Uściślenie kontroli nad utylizacją odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, w tym produkcji zwierzęcej ( monitoring ) | K | + | + |  | - | Budżet gminy w ramach istniejących etatów. | Staostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe. |
|  |  | 6.2 |  | Minimalizacja ilości powstających odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej ( monitoring ) | K | + | + |  | b.u. | Budżet powiatu. | Ośrodki zdrowia. Starostwo powiatowe. |
|  |  | 6.3 |  | Objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( monitoring ) | K | + | + |  | b.u. | Budżet powiatu, środki własne prywatnych ZOZ. | Starostwo powiatowe, prywatni przedsiębiorcy. |
|  |  | 6.4 |  | Utworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itd..) (do roku 2010) – monitoring. | K | + | + |  | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów. Środki własne inwestorów, | Prywatni przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 6.5 |  | Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). | Ws | + | + |  | 600000,00 zł do roku 2014 | Środki własne gminy, inwestorów, WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, Związki gmin, WIOŚ, |
|  |  | 6.6 |  | Akcje edukacyjne o prawidłowym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym | W | + | + |  | 2000,00 zł / rok | Budżet gminy, powiatu, WFOŚiGW. Fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, związki gmin, WIOŚ, |
| 8 | Pełne wyeliminowanie PCB oraz wdrożenie programu eliminacji odpadów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 |  | Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminie (do 2006 roku) | Ws | + | - |  | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów, budżet powiatu, fundusze strukturalne | Starostwo powiatowe, WIOŚ. |
|  |  | 8.2 |  | Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programu gminnego. | Ws | + | + |  | b.u. | Budżet gminy w ramach posiadanych etatów,budżet powiatu, fundusze strukturalne | Starostwo powiatowe, WIOŚ. |
|  |  | 8.3 |  | Inwentaryzacja odpadów PCB w gminie | Ws | + | -- |  | 5 000,00 zł | Budżet gminy , budżet powiatu,WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, WIOŚ, Lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 8.4 |  | Opracowanie harmonogramu likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) | W | + | - |  | 5 000,00 zł | Budżet gminy, budżet powiatu,WFOŚiGW, fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, WIOŚ. Lokalne organizacje pozarządowe. |
|  |  | 8.5 |  | Likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010) | Ws | + | + |  | b.u. | Budżet powiatu, WFOŚiGW | Starostwo powiatowe. WIOŚ. |
| 9 | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 |  | Likwidacja dzikich składowisk | Ws | + | + |  | 3000,00 zł / rok | Budżet gminy, powiatu,WFOŚiGW, Fundusze strukturalne. | Starostwo powiatowe, zwiazki gmin, WIOŚ. |

8. Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w gminie

8. 1. Metodyka organizacji i przygotowania realizacji zadań

| Etapy realizacji | Faza | Dokumenty | Uwarunkowania | Czynności dla gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowania Zamierzenia inwestycyjnego | Kompletowanie dokumentów wyjściowych | 1. Strategia Rozwoju Gminy 2. Gminny Program Ochrony Środowiska 3. Plan Rozwoju Lokalnego gminy. 4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny | Dokumenty powinny być zgodne z Programem Rozwoju Lokalnego , Strategią rozwoju województwa, akceptowane przez Radę Gminy i zatwierdzone przez Wójta. | Opracowanie Programów, Planów. Zatwierdzenie przez Radę Gminy. |
|  | Kompletowanie dokumentów finansowych | 1.Wieloletni Plan Finansowy Gminy 2. Roczny Bilans Gminy. | Zapewnienie w bilansie Gminy środków finansowych pokrywających koszty kwalifikowane zadania inwestycyjnego | Przyjęty Plan Wieloletni i Bilans Roczny Gminy. |
|  | Przygotowanie podstawowych dokumentów merytorycznych | 1.Wielowariantowa Koncepcja Programowo- Przestrzenna ( KP-P ) 2..Studium Wykonalności ( SW ) dla zadania oparte o wybrany z KP-P wariant realizacyjny. 3. Sporządzenie Raportu o ochronie środowiska dla zgłaszanego zadania ( jeżeli jest wymagane ). 4. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla realizowanego zadania. 5. Oświadczenie o dysponowaniu terenem. | KP-P i SW winny być opracowane przez konsultantów i specjalistów w zakresie wymaganym przygotowaniem i realizacją projektu. | 1.Zlecenie opracowań 2.Wybór wariantu 3. Zatwierdzenie Studium Wykonalności 4. Uzyskanie Decyzji WZiZT |
|  | Przygotowanie finansowania Projektu | 1.Ustalenie możliwości finansowania zadania z funduszy europejskich 2. Ustalenie możliwości finansowania zadania ze środków własnych Gminy. 3. Opracowanie inżynierii finansowej 4. Ustalenie potrzeb i możliwości pozyskania krajowych środków finansowych w zakresie dofinansowania i ewentualnie kredytów pomocowych | Inżynieria finansowa opracowana w Studium Wykonalności. | Działania w celu pozyskania środków krajowych i kredytów pomostowych na finansowanie zadania |
|  | Uzyskanie Pozwolenia na Budowę. | 1.Dokumentacja techniczna w tym Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i ocenami wymaganymi przez polskie prawo | Dokumentacja techniczna powinna być opracowana przez specjalistyczne Biuro Projektowe | 1.Zlecenie zatwierdzenia Projektu Budowlanego 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę |
| Wystąpienie o środki pomocowe UE w ramach ZPORR 2004-2006 | Faza wstępna aplikowania o środki pomocowe | 1. Sporządzenie Wniosku Projektu i zgłoszenie go do UM w Łodzi. 2. Ewentualny wybór Zarządzającego Projektem ( lub Konsultanta). | Spełnienie kryteriów podstawowych i dodatkowych określonych dla ZPORR 2004-2006 | Sporządzenie Wniosku do ZPORR, ewentualnie zlecenie tej pracy konsultantowi. |

# 8.2.  Metodyka pozyskiwania środków z ramach ZPORR

| Etap realizacji | Dokumenty | Uwarunkowania | Czynności dla Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedura uzyskiwania środków finansowych w ramach ZPORR 2004-2006 | - Karta projektu zgłoszona ( bez wymogu ) - Wniosek do ZPORR dla Projektu wraz z wymaganym kompletem załączników. - Podpisanie umowy z beneficjentem przez WOJEWODĘ. | Spełnienie wszystkich wymagań określonych w ZPORR 2004-2006 | Prowadzenie procedury we własnym zakresie lub powierzenie jej Zarządzającemu Projektem zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. |
| Procedura przygotowania realizacji Projektu | - Dokumentacja Przetargowa na roboty i dostawy - Umowa z Wykonawcą - Dokumenty zapewniające pełne pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania. | Opracowanie Dokumentacji Przetargowej i sposób przeprowadzenia Procedury Przetargowej musi być zgodne z Ustwą Prawo Zamówień Publicznych. | - Opracowanie Dokumentacji Przetargowej - Przeprowadzenie Procedury Przetargowej - Podpisanie umowy |
| Procedura realizacji Projektu | - 1.Prace budowlane - Zarządzający Projektem, lub inżynier Projektu - 2.Nadzór inwestycyjny nad budową - 3. Umowy6 zapewniające pełne pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego | 1.Podpisana Umowa z Wykonawcą 2. wybrany Inżynier kontraktu 3.Zatwierdzony Harmonogram budowy i spływ środków finansowych | - Nadzór nad postępem robót. - Nadzór finansowy nad realizacją Projektu - Kontrola przestrzegania harmonogramu realizacji. |
| Zakończenie zadania inwestycyjnego | 1. Protokół zakończenia i odbioru robót. 2. Zakończenie prac rozruchowych ( jeśli wymagane) 3. Odbiór ostateczny zadania stwierdzenie zgodności z założeniami technicznymi i harmonogramem - Monitoring Projektu | 1.Zakończenie wszelkich prac na budowie i przekazanie obiektów do eksploatacji 2. Końcowe protokoły odbioru , przekazanie zadania do eksploatacji. | Udział i nadzór nad przyjmowaniem obiektów do eksploatacji. |
|  | 1. Końcowe dokumenty rozliczenia funduszy pomocowych UE 2. Końcowe dokumenty rozliczania pobranych środków krajowych | Rozliczenie finansowe z dawcami środków finansowych | Rozliczenie Końcowe Projektu |

# Analiza oddziaływania planu na środowisko

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia  27.04.2001r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami powiatowych i gminnych, należy sporządzić analizę oddziaływania projektu planu na środowisko.

Aktualnie brak jest w Polsce wytycznych do sporządzania powyższej analizy, w związku z tym wykonano ją korzystając z zaleceń zamieszczonych w „Poradniku. Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” (MŚ, 2002).

W planie gospodarki odpadami dla gminy Andrespol położono nacisk na zapobieganie i minimalizację odpadów poprzez:

- Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Działania edukacyjno – informacyjne.

- Utworzenie na ternie gminy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Plan gospodarki odpadami został sporządzony w celu wdrożenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Andrespol.

Projekt planu zakłada wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a następnie  odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów powstających na terenie gminy w długim horyzoncie czasowym, a także usunięcie zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami śmieci, poprzez całkowitą ich likwidację. Wyodrębnienie odpadów organicznych boidegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych i wykorzystanie rolnicze po procesie kompostowania.

Realizacja planu wpłynie na zmniejszenie strumienia odpadów deponowanych na  składowisku, a tym samym  zmniejszenie obciążenia dla środowiska.

Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.

Natomiast rozwiązanie problemu odpadów z grupy niebezpiecznych, prowadzić będzie do likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczenia gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych.

Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i  ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym.

Realizacja planu nie przyczyni się, na każdym z etapów, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla przyrodniczego i środowiskowego funkcjonowania gminy.

10. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami dla gminy Andrespol jest zgodny z wojewódzkim oraz z powiatowym planem gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:

- programem ochrony środowiska,

- planem zagospodarowania przestrzennego,

- strategią rozwoju województwa,

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy, który określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają ze strony władz lokalnych:

1. Przyjęcia wskaźników określających:

- Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy,

- Stopień odzysku i powtórnego wykorzystania poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych,

- Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,

- Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów komunalnych,

- Ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku,

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- limity horyzontalne wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE,

- limity i wskaźniki, jakie występują w planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego i powiatu łódzkiego wschodniego.

Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny, były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Plany i programy gospodarki odpadami opracowywane są bowiem w okresie dynamicznych zmian uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wprowadzane są w życie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące zarówno prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwienia, w tym składowania odpadów. Przeprowadzane są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. Wszystko to świadczy o tym, że dane wejściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą wymagały weryfikacji.

Ustawiczne zbieranie informacji o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów na terenie gminy, realizowane przez wyznaczoną komórkę organizacyjną.

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie powiatowego i wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Należy nadmienić, że wdrażanie i monitorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga koordynacji i nadzoru zarówno merytorycznego jak i organizacyjnego.

Sprawą priorytetową jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami dla gminy Andrespol został sporządzony zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach,  Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Andrespol.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Andrespol zawiera analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, z której wynika, że na badanym obszarze istnieje potrzeba jego wdrożwnia i realizacji zadań zniego wynikających.

Dla potrzeb konstrukcyjnych dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Cele i kierunki działań

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dwóch systemach:

- Na terenie miasta Andrespol – system zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia

- Na terenach wiejskich – system zbiórki „u źródła”

W przypadku odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych celowym byłoby stworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów ( GPZON ).

Reasumując, za najważniejszy cel strategiczny gminy w zakresie gospodarki odpadami należy przyjąć  ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.

Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz akcja edukacyjno - informacyjna.

Dla zadań krótkoterminowych – do 2007 opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, zewnętrzne źródła finansowania oraz partnerów do realizacji. Część zadań wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemu gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, PCB, odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych, współpraca z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działania edukacyjne itd.).

Przyjęty w Planie system jest zgodny z:

- Aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi

- Polityką Ekologiczną Państwa

- Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu lodzkiego wschodniego

Przyjęte rozwiązania techniczno – organizacyjne gwarantują osiągnięcie założonych celów krótko i długoterminowych.

# 12. Wykaz materiałów źródłowych

[] Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego, Łódź, lipiec 2003r.

[] Projekt – koncepcja opracowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Andrespol".

[ Program Ochrony Środowiska dla powiatu Łódzkiego wschodniego, Łódź, styczeń 2004 r

[] Strategia Rozwoju gminy Andrespol – wrzesień 1999 r.

[5] Wieloletni Plan Inwestycyjny

[6]  Narodowy spis powszechny – 2003r.

13. Wykaz załączników

1. Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie

- gminy Andrespol.

- Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami

na terenie gminy.

- Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na pprowadzenie dziłalności w zakresie

gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie prowadzących instalacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Andrespol

| # Podmioty na terenie sołectwa Andrespol ul. Rokicińska |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nowacki Piotr Nowacki Tadeusz |  | Auto-Myjnia Stacja Benzynowa „NOTEX” | Andrespol ul. Rokicińska 101 |
| 2. | Jadwiga Magier |  | Zajazd „HADES” – hotel, restauracja | Andrespol ul. Rokicińska 104 |
| 3. | ## Stoszek Jacek |  | Sklep – materiały drzewne i budowlane, siding | Andrespol ul. Rokicińska 119 |
|  | Stoszek Monika |  | „Wkręcik” – sklep przemysłowy |  |
| 4. | Władysław Zaczek |  | Dom Handlowy | Andrespol ul. Rokicińska 121 |
| 5. | Szubert Sławomir |  | Sklep spożywczy, | Andrespol ul. Rokicińska 124 |
|  | Szubert Barbara |  | Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „BARBARA” |  |
|  | Głowacki Maciej i Izabela |  | Apteka |  |
|  | Zofia Niewdach |  | Sklep odzieżowy |  |
| 6. | Tadeusz Zagórski | Apteka „TAWIGA” |  | Andrespol ul. Rokicińska 125 (w przychodni zdrowia) |
| 7. | CEFARM |  | APTEKA | Andrespol ul. Projektowana 16 |
| 8. | „STONE MASTER” s. z o.o. |  | Produkcja materiałów budowlanych | Andrespol ul. Rokicińska 125 |
| 9. | Robert Rażniewski |  | Dom Handlowy – materiały budowlane | Andrespol ul. Rokicińska 126A |
| 10. | Bank Spółdzielczy |  |  | Andrespol ul. Rokicińska 130A |
| 11. | Elżbieta Pawłowska |  | Gabinet Stomatologiczny | Andrespol ul. Rokicińska 138 |
| 12. | Paweł Furmańczyk |  | Młyn elektryczny | Andrespol ul. Rokicińska 139 |
| 13. | Punkt TP SA |  |  | Andrespol ul. Rokicińska 139a |
| 14. | Lutek Grzegorz Kopa Tomasz s.c. |  | „JUSTMAR” s.c. - wymiana opon | Andrespol ul. Rokicińska 141 |
| 15. | Małgorzata Lubarska |  | „DELICJA” – sklep spożywczo przemysłowy | Andrespol ul. Rokicińska 146 |
| 16. | Sławomir Plac |  | Skup złomu | Andrespol ul. Rokicińska 147a |
| 17. | Strumian Bogdan |  | Hurtownia Materiałów Budowlanych | Andrespol ul. Rokicińska 150 |

| ### Sołectwo ANDRESPOL - osiedle Andrespol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jerzy Surowiecki | Skład opału | Andrespol ul. Brzezińska 7 |
| 2. | Wiesław Spasówka | Dział specjalny rolnictwa - Kwiaty | Andrespol ul. Brzezińska 29 |
| 3. | Maciej Kucharski | Mechanika pojazdowa | Andrespol ul. Tuszyńska 15A |
| 4. | Jerzy Gabara | Targowisko | Andrespol ul. Tuszyńska 25 |
| 5. | Paweł Krzyk | PPHU „KORDUS” – produkcja pasmanterii | Andrespol ul. Krzywa 10 |
| 6. | Zdzisław Drożdżewicz | PPHU „ANPOL” produkcja chrupek | Andrespol ul. Krzywa 11 |
| 7. | Robert Durlak | mechanika pojazdowa – (Andrespol ul. Młynarska 12) | Andrespol ul. Fabryczna 20 |
| 8. | Adam Gaszak | „GAICO” – zakład krawiecki | Andrespol ul. Fredry 53 |
| 9. | Marek Glonek | Stolarstwo | Andrespol ul. Lipowa 6 |
| 10. | Stanisław Pietruszka | Zakład Blacharsko-Dekarski i Ogólnobudowlany | Andrespol ul. Świerczewskiego 5 |
| 11. | Jerzy Jackowicz | Prywatny Gabinet Lekarski | Andrespol ul. Młynarska 41 |
| 12. | Włodzimierz Wendland | „MARWEN” - kamieniarstwo | Andrespol ul. G.Roweckiego 6 |
| 14. | Wojciech Wałoszek | art. motoryzacyjne | Andrespol ul. G.Roweckiego 11 |
| 15. | Rafał Pietrzko | produkcja zniczy | Andrespol ul. Wysoka 3 |
| 16. | Barbara Brzostowicz | Gabinet stomatologiczny - protetyka | Andrespol ul. Żródlana 5 |
| 17. | GS „SCH” | Piekarnia | Andrespol ul. Kościelna 8 |
| 18. | Stanisław Drożdżewicz | Zakład cukierniczy | Andrespol ul. Mała 6 |
|  |  | Cukiernia, Bar | Andrespol ul. Rokicińska 122A |
|  |  | PUB RESTAURANT „ZEBRA” |  |

- Teren gminy Andrespol

| 1. | Karol Dziki | Skład Budowlany | Kraszew ul.Rokicińska |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Krzysztof Fiks | Skład Budowlany | Kraszew ul.Rokicińska 51 |
| 3. | Piotr Karkowski | Zakad Cukierniczy | Wiśniowa Góra ul. Zubrzyckiego 12 |
| 4. | Krystyna Koronkiewicz | Zakad Dziewiarski „WOLLE” s.c. | Bedoń Przyk. ul. Piaskowa 3 |
| 5. | Andrzej Stefaniak | Skład budowlany – usługi transportowe | Justynów ul. Łódzka 26 |
| 6. | Zbigniew Kruk | Zakład Mięsny „ZBYSZKO” | Bedoń Wieś ul. Słowiańska 9 |
| 7. | Anna Gołębiowska | Zakład krawiecki | Stróża ul. Podleśna 38 |
| 8. | NN | Stacja paliw - gaz | Kraszew ul. Rokicińska 33 |
| 9. | Grzegorz, Jerzy Nowaccy | Piekarnia | Wiśniowa Góra ul. Szkolna 4 |
| 10. | Andrzej Korwin-Kochanowski | Szkółka Roślin Ozdobnych | Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 16 |
| 11. | Stanisław Sobolewski | Dział specjalny rolnictwa - Kwiaty | Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 20 |
| 12. | Krzysztof Wasilewski | Z.P.H. „FUNTANA” - dziewiarstwo | Wiśniowa Góra ul. Zagajnikowa 1 |
| 13. | Adam Ogonowski | „ADPOL” - skup złomu | Kraszew ul. Rokicińska 97 |
| 14. | Jadwiga Zajączkowska | „TARMET” Skup surowców wtórnych | Justynów ul. Główna 23 |
| 15. | Mirosław i Piotr Kargier | „KAR POL” Kamieniarstwo | Stróża ul. Cedrowa 8 |
| 16. | Arkadiusz Otocki | „AUTO SERWIS ARENDI” Mechanika Pojazdowa | Nowy Bedoń ul. Mazowiecka 22 |

- Jednostki pozostałe

| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ul. Piekarnicza 6/10 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Gminy Dom Kultury ul. Tuszyńska 64 Wiśniowa Góra |  |
| 3. | Gminna Przychodnia Zdrowia Andrespol, ul. Rokicińska 125 |  |
| 4. | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Tuszyńska 99 Wiśniowa Góra |  |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej ul. Tuszyńska 56 Wiśniowa Góra |  |
| 6. | Zakład Chemiczny „URANIUM” ul. Tuszyńska 54 Wiśniowa Góra |  |
| 7. | Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Oddział w Kraszewie Kraszew, ul. Rokicińska 10 |  |
| 8. | Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych ul. Sioenkiewicza 19 Nowy Bedoń |  |
| 9. | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Andrespol, ul. Kościelna 8 |  |
| 10. | Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Piekarnicza 4 Wiśniowa Góra |  |
| 11. | Posterunek Energetyczny Andrespol, ul. Brzezińska 9/11 |  |
| 12. | Urząd Gminy w Andrespolu | Andrespol ul. Rokicińska 126 |
| 13. | Urząd Pocztowy w Andrespolu |  |
| 14. | Posterunek Policji w Andrespolu |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Andrespol na usuwanie odpadów komunalnych płynnych z terenu gminy Andrespol.

| Właściciel | Nazwa | Siedziba | Punkt zlewny |
| --- | --- | --- | --- |
| Szeląg Andrzej Juszczak Tomasz s.c. | Usługi asenizacyjne | Andrespol ul. Łanowa 18 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie |
| Waldemar Zdunek | „MERC-BEKA” - Usługi asenizacyjne | Andrespol ul. Fredry 52 | -„ - |
| Marian Augustowski | Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Główna 91 | -„ - |
| Świątek Jarosław | Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Spadkowa 5 | -„ - |
| Kopyś Robert | „RED” – Usługi asenizacyjne | Janówka ul. Graniczna 12 | -„ - |
| Cezary Biblis | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Rokicińska 486 | -„ - |
| Bogumił Jóźwiak | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Rataja 82 | -„ - |
| Anna Janicka | Usługi asenizacyjne | Łódź ul. Wodnika 5 m 4 | -„ - |
| Łaźniak Tomasz | EKO-VIR - Usługi asenizacyjne | Kurowice ul. Rządowa 58 | -„ - |

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Andrespol na usuwanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Andrespol.

| Nazwa | Siedziba | Odbiorca |
| --- | --- | --- |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. | Łódź ul. Tokarzewskiego 2 | Składowisko Odpadów Komunalnych w Kąsiu SATER-KAMIEŃSK Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |
| RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. – Oddział Łódź | Łódź ul. 3 Maja 64/66 | Zakad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych EKOCENTRUM SATER-KAMIEŃSK Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |

ZAŁĄCZNIK NR 3

Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie gopodarki odpadami niebezpiecznymi, nie prowadzące instalacji

| Marek Glonek Andrespol, ul. Lipowa 6 | Stolarstwo | Decyzją Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego Znak: RGRiOŚ.7644-317/pr.-g.o./2002 z 19.07.2002r. – zatwirdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia przez nich działalności na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| --- | --- | --- |
| Stanisław Pietruszka Andrespol, ul. Świerczewskiego 5 | Zakład Blacharsko-Dekarski i Ogólnobudowlany |  |