URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

Andrespol dnia 28-01-2009 r

Wyjaśnienie

W odpowiedzi na zadane pytania odnośnie zamieszczonego ogłoszenia na składanie ofert na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Andrespol uprzejmie wyjaśniamy że:

- Informacje dotyczące obecnej centrali telefonicznej w UG Andrespol

- Centrala:NCT 1248.2 Slican;

- Translacje: 2x2B+D 6xASS;

- Porty wewnętrzne: 40 analogowych;

- Do centrali po stronie miejskiej są podłączone 2 linie ISDN oraz 4 analogowe, oraz jedna zewnętrzna bramka GSM;

- Przełączenie istniejących linii miejskich do nowej centrali cyfrowej wymaga przekształcenia linii miejskich analogowych na ISDN;

- Aparaty telefoniczne: średnia klasa, różne marki -ilość 30 szt, nie przewidujemy zakupu nowych aparatów telefonicznych,

- Sieć telefoniczna w budynku UG

- Ze względu na fakt iż w różnych okresach centralka była różnie usytuowana są obecnie w budynku dwie przełącznice( parter i I piętro);

- Sieć rozdzielcza i kable instalacyjne wykonane kablami YTKSY;

- Rozdzielnice - łączówki KRONE;

- Okablowanie rozdzielcze prawie w 100% zajęte;

- Istniejąca sieć telefoniczna nie wymaga naprawy;

- Wymagania

- Aparat systemowy do obsługi stanowiska ilość przycisków 12, z wieloliniowym podświetlonym wyświetlaczem.

- Automatyczna recepcjonistka, zapowiedź słowna – infolinia;

- Centrala nie musi posiadać przełącznicy zewnętrznej;

- Centrala z możliwością rozbudowy do obsługi VOIP;

- Sieciowanie VOIP z innymi centralami;

- Terminal działający w sieci komputerowej;

- Centrala wyposażona w dwie bramki zintegrowane:

- Wykonawca powinien przewidzieć jakie prace są konieczne, aby podłączenie i praca nowej centrali była realizowana bezawaryjnie.