# Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

Załącznik nr 8

| L. p. | Wyszczególnienie | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  | Podwozie z kabiną |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiadać również świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.,(Dz. U. z 2007r. Nr 143. poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia (2 strony) dołączone do oferty. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe, określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkownika (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002). Samochód musi posiadać świadectwo homologacji, dołączone do oferty. |  |  |
| 1.2 | Podwozie z kabiną – samochód fabrycznie nowy. Podwozie samochodu z napędem 4x4, z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 240 KM, kabiną załogową min. 6 osobową. Maksymalna wysokość samochodu z zainstalowanym wyposażeniem 3,25 m. |  |  |
| 1.3 | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne, elektryczne, mające umożliwiać podawanie komunikatów słownych z kabiny pojazdu bez względu na to w jakiej pozycji pracy pojazd będzie się znajdował, (zabezpieczone podczas jazdy w terenie leśnym). |  |  |
| 1.4 | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne, niebieskie, pulsacyjne, umieszczone z przodu pojazdu. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi, stroboskopowymi sygnałami błyskowymi i napisem „STRAŻ”. |  |  |
| 1.6 | Silnik i podwozie pojazdu od jednego producenta, silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 240 KM z synchronizowaną skrzynią biegów. |  |  |
| 1.7 | Napęd 4x4 z możliwością: - odłączania napędu osi przedniej, - blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwblokujący ABS i układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |  |
| 1.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika wraz z usytuowaniem siedzeń - przodem do kierunku jazdy. Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - latarki elektryczne indywidualne w wykonaniu EX z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu - 5 szt., - 5szt. - radiotelefonów nasobnych z ładowarkami, podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu. |  |  |
| 1.9 | Fotele wyposażone w : - pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg. rozwiązania technicznego, zaproponowanego przez oferenta, umożliwiające odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |  |  |
| 1.10 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 1.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 1.12 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet). |  |  |
| 1.13 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny oraz dodatkowa instalacja 24V, samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 136 - 174 MHz, moc 25 W, 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. |  |  |
| 1.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |  |
| 1.15 | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - podwozie – czarne |  |  |
| 1.16 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sek. od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 1.17 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 1.18 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od – 25 °C do + 50 °C |  |
| 1.19 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 1.20 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 250 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |  |
| 1.21 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. |  |  |
| 1.22 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. Minimalny prześwit podwozia 240 mm. |  |  |
| 1.23 | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych - należy podać zastosowany typ, rozmiar i markę ogumienia. |  |  |
| 1.24 | Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |  |
| 1.25 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t. (typ sworzeń - ucho ) Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |  |
| 1.26 | Pojazd wyposażony w przyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5,0 t. z liną o długości co najmniej 30 m, wychodząca z przodu pojazdu, której sterowanie realizowane ma być przewodowo z pulpitu przenośnego (traktowane zawsze jako podstawowe ). Na wyjściu liny powinny znajdować się rolki umożliwiające odchylenie się liny podczas pracy, nie powodując jej zniszczenia. |  |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 2.1 | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania drabiny DW 10. |  |  |
| 2.3 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.4 | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt oraz wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków ). Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki i schowki wyposażone w uchwyty umożliwiające zamontowanie urządzeń i narzędzi pożarniczych. |  |  |
| 2.6 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.7 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |  |
| 2.8 | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.9 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 2.11 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.12 | Zbiornik wody musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. | Pojemność min. 2,5 m3. |  |
| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności co najmniej 10% zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. | Pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 2.14 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 2.15 | Autopompa dwuzakresowa wraz z układem wodno - pianowym wyposażonym w system sterowania, umożliwiającym regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. | Wydajności 1600 dm 3 /min. przy ciś. 0,8 Mpa i 250dm3 /min. przy ciś. 4Mpa /, (dla głębokości ssania1,5m). |  |
| 2.16 | Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka powinna być dobrana w taki sposób aby nie była większa od wydajności nominalnej pompy zasilającej działko. | Wydajność działka: od 800 do 1600 dm3/ min. |  |
| 2.17 | Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 2.18 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych „75”, zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego. |  |  |
| 2.19. | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle elektrycznym, zakończona prądnicą pistoletową umieszczoną w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. |  |  |
| 2.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu oraz wyposażona w system ogrzewania płaszczem wodnym, podłączonym do układu chłodzenia silnika. |  |  |
| 2.21 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające i umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m. |  |  |
| 2.22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |
| 2.23 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę „75”, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną wraz z instalacją odwadniającą zbiornik. |  |  |
| 2.24 | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| 2.25 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 2.26. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |  |
| 2.27 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 2.28 | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2000 W (2 x 1000W) i agregat 4,0 kVA. |  |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 3.1 | Aparaty powietrzne z maską – 2 szt. |  |  |
| 3.2 | Węże pożarnicze W 52-20 – 20szt. |  |  |
| 3.3 | Węże pożarnicze W 75-20 – 15szt. |  |  |
| 3.4 | Rozdzielacz kulowy G-75 / 52-75-52 - 1 szt. |  |  |
| 3.5 | Drabina nasadkowa D N 2.7 |  |  |
| 3.6 | Do oferty należy dołączyć: - rysunki poglądowe samochodu z wymiarami, - schemat układu wodno - pianowego samochodu, - świadectwo homologacji podwozia, potwierdzające podane parametry, - świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd. |  |  |

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)