## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RF/341/R.D-K-07/10

Andrespol dnia 15.03.2010 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Modernizacja dróg gminnych –polegająca na remoncie odcinka ul. Krzywej w Andrespolu”

(znak postępowania: BZP 55272-2010)

Informuję o zmianie treści SIWZ:

I.    W części Opis do dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Krzywej gmina Andrespol w

pkt 3 jest:

3. Stan projektowany

3.1.	Informacje ogólne

Do projektowania przyjęto następujące założenia:

- szerokość jezdni – 5,60 - 5,80 m

- długość odcinka – 127,m

- kategoria ruchu - KR3

- spadek poprzeczny jednostronny 2% , odwodnienie do kratek podłączonych do kanalizacji deszczowej.

- chodniki o szerokości 1,50 m

3.2.	Rozwiązanie sytuacyjno - konstrukcyjne

A. Nawierzchnia jezdni ulicy Krzywej na odcinku od Tuszyńskiej do Świerczewskiego:

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa – 15 cm

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego – 20 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu - gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu - gr. 4 cm

Powinno być:

3. Stan projektowany

3.1.	Informacje ogólne

Do projektowania przyjęto następujące założenia:

- szerokość jezdni - 5,80 m

- długość odcinka – 122,60, m

- kategoria ruchu - KR3

- spadek poprzeczny jednostronny 2% , odwodnienie do kratek podłączonych do kanalizacji deszczowej.

- chodniki o szerokości 1,50 m

3.2.	Rozwiązanie sytuacyjno - konstrukcyjne

A. Nawierzchnia jezdni ulicy Krzywej na odcinku od Tuszyńskiej do Świerczewskiego:

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu - gr. 5 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu - gr. 4 cm

II. W przedmiarach robót zmieniono pkt 5 Roboty kanalizacyjne. Zmienione pozycje są zamieszczone w załączniku – Przedmiary robót II - zaktualizowane.

W dniu 15.03.2010 r. zamieszczono zmianę ogłoszenia pod nr BZP 55561-2010 dotyczą zmiany terminu składania ofert.  Nowy termin składania ofert 18.03.2010 r. do godz. 1000