Załącznik nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwach Andrespol i Bedoń w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II Etap”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni

- Rodzaj podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz łączny zakres prac wymaganych przez Zamawiającego przy rozbiórce i odtworzeniu nawierzchni w sołectwach Andrespol i Nowy Bedoń.

- Warstwy podbudowy nawierzchni należy wykonać z kruszyw łamanych: granitowego, kwarcytowego lub gabro:

- Dolna o frakcji 0-63,0 mm, grubość 15 cm po zagęszczeniu, łączna powierzchnia – 2229,39 m2;

- Górna o frakcji 0-31,5 mm, grubość 5 cm po zagęszczeniu, łączna powierzchnia- 2229,39 m2;

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych:

- warstwa wiążąca o gr. 4 cm po zagęszczeniu AC 22 W 35/50, łączna powierzchnia – 1030,89 m2;

- warstwa ścieralna o gr. 4 cm po zagęszczeniu AC - 11S 50/70, rozkładana mechanicznie za pomocą rozkładarki, łączna powierzchnia- 3914,62 m2.

- Przed położeniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy skropić nawierzchnię asfaltem-powierzchnia do skropienia 4860,01 m2.

- Sołectwo Andrespol:

      - ul. Krótka

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 1086,19 m2,

- Warstwa górna podbudowy – 1086,19 m2,

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1691,91 m2,

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca – 293,19 m2,

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna – 1389,72 m2,

- Sołectwo Nowy Bedoń

  - ul. Wiejska, Mazowiecka

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 325,20 m2

- Warstwa górna podbudowy – 325,20 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 504,40 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca–

131,20 m2;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa ścieralna –

373,20 m2

      - ul. Modrzewiowa od ul. Sienkiewicza

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 321,50 m2

- Warstwa górna podbudowy – 321,50 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1575,20 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca – 321,50 m2;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna –1253,70 m2.

      - ul. Sikorskiego

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 219,50 m2

- Warstwa górna podbudowy – 219,50 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1017,50 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa

wiążąca – 219,50 m2;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa    
            ścieralna – 832,50 m2

      - ul. Mazowiecka od ul. Plażowej

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 65,50 m2

- Warstwa górna podbudowy – 65,50 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 71,00 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca – 65,50 m2;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna – 65,50 m2

      - ul. Sudecka

  - Odtworzenie nawierzchni:

- Warstwa dolna podbudowy – 211,50 m2

- Warstwa górna podbudowy – 211,50 m2