Dostawa Ambulansu drogowego typ A1

Specyfikacja techniczna

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Oferowane przez wykonawcę parametry (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ambulans – marka (podać) Producent (podać) Rok produkcji – od 2007 r. Przebieg – do 200 tys. km |  |  |
| 2 | Nadwozie: - typu furgon, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu - możliwość przewozu 2 osób w kabinie kierowcy - drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane o 180 stopni, wskazane 270 stopni, ze światłem żółtym na zewnętrznym obrzeżu - drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu, z szybą przesuwną ze stopniem stałym - stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny - lakier w kolorze białym lub kość słoniowa - centralny zamek immobilizer, alarm |  |  |
| 3 | Silnik: - z zapłonem samoczynnym o współczynniku mniejszym lub równym 51 kg całkowitej masy dopuszczalnej na 1 kW mocy, min. 110 kM. |  |  |
| 4 | Zespół napędowy: - skrzynia biegów manualna, synchroniczna, - napęd na koła przednie |  |  |
| 5 | Zawieszenie: - ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej |  |  |
| 6 | Układ hamulcowy: - ze wspomaganiem - z systemem anty-blokującym np. ABS |  |  |
| 7 | Układ kierowniczy: - ze wspomaganiem |  |  |
| 8 | Ogrzewanie i wentylacja: - ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik w kabinie kierowcy - ogrzewanie postojowe – grzejnik z sieci 230 V - inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy oraz silnika przed rozruchem - wentylacja newiewowo-wywiewowa przedziału medycznego - klimatyzacja jednoparnikowa w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym |  |  |
| 9 | Instalacja elektryczna: - alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów - zespół 2 akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu nie mniej niż 150 Ah - gniazda 12V 2 sztuki - gniazda 220V 2 sztuki |  |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: - pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe z regulacją wysokości - zagłówki na wszystkich miejscach siedzących - sygnalizacja świetlno-dźwiękowa ostrzegawcza |  |  |
| 12 | Dokumentacja pojazdu: - karta pojazdu, - świadectwo homologacji, - gwarancja z książką gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim) |  |  |
| 13 | Wyposażenie przedziału medycznego: - zgodne z normą PN EN 1789 potwierdzone certyfikatem |  |  |

………………………………………….

Pieczątka i podpis Wykonawcy