Załącznik nr 2.1. – do formularza ofertowego

| L. p. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie spełnienia wymagań , propozycje Wykonawcy* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1 | Pojazd spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85, poz. 535) | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wraz ze sprawdzeniem z badań na pojazd oraz świadectwa dopuszczenia na te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. | Posiada/nie posiada* |  |
| 5 | Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r., | Posiada/nie posiada* |  |
| 6 | Pojazd musi być zgodny z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”, musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 7 | Podwozie z kabiną – samochód fabrycznie nowy. Podwozie samochodu z napędem 4x4, z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniające normę czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. | Spełnia/nie spełnia* Podać markę/ typ, model …………… Podać rodzaj napędu ……………….. |  |
| 8 | Dodatkowe zabezpieczenie sygnalizacji alarmowej jak i reflektorów przednich. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 9 | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz światła zewnętrzne zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 10 | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 11 | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne, niebieskie, pulsacyjne, umieszczone z przodu pojazdu. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 12 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym min. 350 KM. Należy podać typ i moc silnika w kW i KM zgodnie z wydaną homologacją. Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni biegów z chłodnicą oleju służącą również do chłodzenia przystawki odbioru mocy napędzającej autopompę. | Spełnia/nie spełnia* Wartość mocy silnika ………………KM |  |
| 13 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową nie może przekroczyć masy całkowitej dopuszczalnej pojazdu określonej przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego). | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 14 | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca spełnienie ostrzejszego warunku z dwóch następujących: - 300 km jazdy drogowej pozamiejskiej, - napędu wyposażenia przez 4 godziny w normalnych warunkach pracy urządzeń, jeżeli samochód jest wyposażony w sprzęt napędzany przez silnik pojazdu. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 15 | Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min.5 t z linią o długości co najmniej 20 m. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 16 | Pojazd wyposażony w urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenia te powinny mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 17 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 18 | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - aluminiowe drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnym | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 19 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3,16 m, długość 8,6 m, szerokość 2,55 m. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 20 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sek. od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinach postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 21 | Kabina jednoczęściowa z ilością min. 3 miejsc siedzących, odchylana bez pomocy zewnętrznych urządzeń podnoszących, a konstrukcja mechanizmu odchylającego powinna zabezpieczać kabinę przed przypadkowym opuszczeniem. Drzwi po obu stronach kabiny. | Spełnia/nie spełnia* Rodzaj kabiny …………. Ilość miejsc siedzących ………………. |  |
| 22 | Podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny do wysokości 100 mm wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu z kabiną, która posiada wykładzinę gumową z wyprofilowaniem do góry zapobiegającym wsiąkaniu wody oraz drzwiami z poszyciem fabrycznym łatwym do utrzymania w czystości. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 23 | Przednia szyba wykonana, jako warstwowa (klejona), pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 24 | Przedział załogi posiadający system ogrzewania niezależny od pracy silnika | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 25 | Samochód posiadający oddzielne nadwozie sprzętowe zabudowane na ramie podwozia ze skrytkami zamykanymi drzwiami żaluzjowymi. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 26 | Dach wykonany w formie podestu roboczego, z powierzchnią do chodzenia w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wstrzymująca obciążenie masa dwóch strażaków (2x90kg) i masą przewożonego sprzętu, bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia sprzętowa. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 27 | Skrytki na sprzęt wodo – i pyłoszczelne. Drzwi skrytek wyposażone w zamki na klucz: jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Żaluzje zabezpieczone przed samoczynnym opadaniem blokować po opuszczeniu i zwalniać przyciskiem. Skrytki wentylowane, a konstrukcja zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania skrytek zamykanych żaluzjami aluminiowymi. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 28 | Konstrukcje zamków skrytek, wysuwanych szuflad i podestów oraz zamocowania sprzętu zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem lub odblokowaniem w czasie jazdy oraz podczas hamowania awaryjnego. Jednocześnie szybko i łatwo się otwierające. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 29 | Szuflady, wysuwane podesty i tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic) | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 30 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła), wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4 m, | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 31 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 32 | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 136 – 174 MHz, moc 25 W, 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 33 | Maszt oświetleniowy z reflektorami (najaśnice LED o minimalnej mocy 15000 lumenów), wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo minimum 4,5m. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 34 | Pompa pożarowa wraz z układem wodno – pianowym umieszczona z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi lub uchylnymi (otwarcie i zamknięcie drzwi powinno być możliwe z poziomu gruntu) Drzwi wyposażone w zamek otwierany tym samym kluczem, co zamki pozostałych przedziałów i skrytek. Drzwi wyposażone w urządzenie zabezpieczające je przed samozamknięciem. Konstrukcja podłogi przedziału umożliwiająca odprowadzenie wody z jego wnętrza. W przedziale autopompy zamontowane oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu przedziału. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 35 | Przedział pompy wyposażony w system ogrzewania, niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi, skutecznie zabezpieczający elementy układu wodno – pianowego przed zamarzaniem. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 36 | Przedział autopompy wyposażony, w co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: - wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu, - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 37 | Układ wodno – pianowy wyposażony w autopompę umożliwiającą w zależności od potrzeb: - podawanie wody nasadami tłocznymi, - podawania wody za pomocą jednej linii szybkiego natarcia, - podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego nasadami tłocznymi, - podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego za pomocą linii szybkiego natarcia, - podawani wodnego roztworu środka pianotwórczego z działka zamontowanego na dachu pojazdu, - zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, - pracę pompy przy zasilaniu ze zbiornika wody samochodu (przy czym konstrukcja układu powinna zapewnić parametry zewnętrznego dla Hgs=1,5m) - napełniania zbiornika wody z hydrantu (co najmniej 2 nasady 75) Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnienie zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych. - napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy, z wydajnością nie mniejszą niż 800 dm3/min) - zasysanie środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego (nasada ssawna 52) | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 38 | Pojazd wyposażony w autopompę ze stopniem wysokiego ciśnienia. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 39 | Pojazd wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia. Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany z prądownicy, bez względu na stopień rozwinięcia linii (wąż o stałym przekroju – półsztywny). Zwijadło powinno posiadać regulowany hamulec bębna i napęd elektryczny umożliwiający zwijanie węża. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie. Wąż linii szybkiego natarcia długości min. 60m. Wąż zakończony prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 40 | Pojemność zbiornika: min 5000 dm3 Zbiornik wody samochodu powinien być wykonany z materiału odpornego na korozję | Spełnia/nie spełnia* Wielkość(pojemność) zbiornika na wodę ………..dm3 |  |
| 41 | Układ wodno – pianowy wyposażony w automatyczny lub ręcznie sterowany dozownik, dostosowany do wydajności autopompy. Co najmniej 3% i 6% (tolerancja + - 0,5%) Dozownik tak dobrany, aby umożliwiać uzyskiwanie stężeń w pełnym zakresie wydajności układu wodno - pianowego | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 42 | Pojemność zbiornika pianotwórczego Min 10% pojemności zbiornika wody | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 43 | Układ wodno – pianowy samochodu wyposażony w nasady: - tłoczne – 4x75 (po dwie z każdej strony pojazdu) -ssawne – 2x110 ( z tyłu pojazdu) | Spełnia/nie spełnia* |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | - Sprzęt gaśniczy podręczny |  |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa 3 kg ABC – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Koc gaśniczy – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Węże, armatura i osprzęt |  |  |
| 1 | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA – 15 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA – 15 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Prądownica turbojet PW-52 – 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Prądownica pianowa PP2/15 (do piany ciężkiej na nasadę 52) - 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 5 | Prądownica pianowa PP8/12 (do piany ciężkiej na nasadę 75) – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 6 | Przełącznik 75/52 ze stopów AI – 4 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 7 | Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 8 | Redukcje W- 52/75 – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 9 | Redukcje W- 75/110 – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 10 | Mostek przejazdowy dwufunkcyjny– 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 11 | Siodełka wężowe- 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Sprzęt ratowniczy |  |  |
| 1 | Drabina nasadkowa – dł.4x2,5 – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Bosak lekki ogólnego przeznaczenia – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Bosak sufitowy – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Łom – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 5 | Piła spalinowa o długość prowadnicy 37 cm, mocy min. 3,5 KM, pojemności skokowej 50,2 cm3 (+/-10%), ciężar max. 5,7 kg (+/-10%) - 1 szt. wraz z dodatkowymi: - prowadnicami - 2 szt., - łańcuchami – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 6 | Piła spalinowa o długości prowadnicy 30 cm, mocy min. 1,3 KM, pojemności skokowej 23,6 cm3 (+/-10%), ciężar max. 2,7 kg (+/-10%) – 1 szt. wraz z dodatkowymi: - prowadnicami - 2 szt., - łańcuchami – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |  |  |
| 1 | Latarka elektryczna indywidualna, akumulatorowa z ładowarką, Ex – 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Przenośna lampa ostrzegawcza ze światłem pulsującym pomarańczowym – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy drogowy – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Radiostacja przewoźna analogowo- cyfrowa ,z głośnikiem z tyłu przy autopompie– 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 5 | Radiotelefon cyfrowy przenośny z ładowarką – 3 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 6 | Agregat prądotwórczy o mocy powyżej 4 kVA– 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 7 | Kamera termowizyjna (5 trybów pracy, rozdzielczość podczerwieni 240x180 pikseli, wyświetlacz 4” LCD, funkcja FSX) - 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
|  | - Sprzęt pozostały |  |  |
| 1 | Kanister podwójny na 5 litrów paliwa i na 2 litry oleju łańcuchowego – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 2 | Skrzynka metalowa z narzędziami ślusarskimi – 1 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Kliny pod koła – 2 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Pachołki drogowe ostrzegawcze – 6 szt. | Spełnia/nie spełnia* |  |
| 5 | Trójnóg ratowniczy z osprzętem - 1 szt., w skład zestawu wchodzi: Trójnóg - regulowane ustawienie wysokości minimum od 1,35 do 2,15 m, rozstaw nóg od 1,35 m, max. udźwig 400 kg Winda ratownicza, automatyczny hamulec Modułowy system asekuracyjno – ratowniczy - minimalne obciążenie robocze: 150 kg, minimalna liczba osób 1, długość liny: od 10 m do 340 m, średnica liny: 9 – 11 mm | Spełnia/nie spełnia* |  |

*Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca. Właściwe zaznaczyć.

| …………………………………………… | …………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |